Уровни корпоративной программы

Quality Marine Service

ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ  MARINE POWER EUROPE INC.

К ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСА

2006 г.

Уровни корпоративной программы Quality Marine Service

Уровень 1                                                                «Сервис-центр»

- Сервис – залог долгосрочных успехов дилера.

Уровень 2

«Сервис-пункт»

- Дилер, наряду с продажами, сосредотачивает внимание на потенциале, заключающемся в сервисе. Он точно определил для себя направления в области продаж и сервиса и представляет пути развития бизнеса.

Уровень 3

«Регламентное обслуживание»

- Дилер сосредотачивает внимание на продажах и стремиться поддерживать высокий уровень качества изделий путем проведения предпродажной подготовки и регламентного обслуживания продукции. На этапе предпродажной подготовки допускается проведение мелких работ по гарантии.

Для каждого уровня применяются точные требования и расценки компенсации по гарантии. Подробная информация – см. соответствующий раздел справочника корпоративного дилера компании Marine Power - Corporate Dealer Guide, артикул 90-877513S.

Указания по применению

- Корпоративная программа компании Mercury Marine “Quality Marine Service Program” («Программа качественного сервиса судового оборудования») применима индивидуально к каждому семейству изделий компании Mercury Marine:

  - Mercury

  - Mariner

  - Force

  - MerCruiser

- Новый Дилер обычно начинает с уровня 2 («Сервис-пункт»). Однако опытный Дилер может начать с уровня 1, если он удовлетворяет соответствующим требованиям. Дилер, главным напрвлянием которого является сбыт (обычно это дилер, который продает катера), считается «Дилером по регламентному обслуживанию».

- «Дилер по регламентному обслуживанию» или Дилер, имеющий сертификат «Сервис-пункта», может подать заявку на повышение уровня, если он разработал Сервис-план, который позволит ему удовлетворить требования следующего уровня.

- Если выполнены требования плана развития и нет неудовлетворенных жалоб и проблем с регистрацией или гарантией, продвижение будет разрешено. В любом случае Дилеру будет сообщено в письменной форме о результате рассмотрения заявки.

- Представитель службы сервиса в ходе периодических визитов будет рассматривать Дилерскую программу сервиса. Дилерам, не выполняющим требования плана развития, будет дано 60 дней (12 месяцев в случае потери Сертифицированного или Главного механика) для исправления положения. Дилер получит копию оценки вместе с утверждением или отклонением.

- Если ситуация не изменилась в течение указанного срока, сервис-уровень дилеров будет понижен. Это относится также к Дилерам, имеющим жалобы клиентов, неправильно регистрирующим продукцию или неправильно проводящим гарантийные требования, что было отмечено Marine Power Europe или ее Дистрибютором.

Требования к Дилерскому плану развития сервиса

| Требования | Уровень 3 Регламентное обслуживание | Уровень 2 Сервис-пункт | Уровень 1 Сервис-центр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Удовлетворяет или превышает требования контракта... | ДА | ДА | ДА |
| 2. Удовлетворяет нормам интерьера/экстерьера помещения.. | ДА | ДА | ДА |
| 3. Установлены наружные вывески продукции... | ДА | ДА | ДА |
| 4. В мастерской имеются последние издания сервисной литературы... | ДА | ДА | ДА |
| 5. Используемый набор сервисного инструмента и подъемно-транспортного оборудования упорядочен и представляет собой:.. | Минимальный набор | Адекватный набор | Полный набор |
| 6. Для оговоренных в контракте семейств изделий должно использоваться диагностическое оборудование... | Минимум | Требуется | Требуется |
| 7. Наличный инвентарь запасных частей: | Минимальный набор | Адекватный набор | Полный набор |
| 8. Заполняет «Контрольный лист предпродажной подготовки»; инструктирует клиентов по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и гарантии... | Требуется | Требуется | Требуется |
| 9. Оформляет регистрацию изделия при продаже... | Требуется | Требуется | Требуется |
| 10. Проводит гарантийное обслуживание оговоренных в контракте Изделий... | Разрешается с ограничениями | Требуется | Требуется |
| 11. Использует, выставляет и рекомендует оригинальные детали и принадлежности Quicksilver... | Требуется | Требуется | Требуется |
| 12. Прошел обучающие тренинги технического персонала... | Программа обучения предпродажной подготовке и ТО | Механик Первого уровня | Сертифицированный механик и/или Мастер |
| 13. Действует Программа Отдела сервиса по послепродажной связи с клиентами... |  | Требуется | Требуется |
| 14. Использует Интернет для проведения гарантийных требований и регистрации изделий... | Требуется | Требуется | Требуется |
| 15. Рекламирует и продвигает программу «Quality Marine Service» («Программа качественного сервиса судового оборудования»)... |  | Требуется | Требуется |
| 16. Имеет действующую программу обучения и повышения квалификации сервис-персонала... |  | Требуется | Требуется |
| 17. Предоставляет сервис ВСЕМ клиентам... |  |  | Требуется |
| 18. Стандарты качества работы компании Mercury Marine. | Требуются | Требуются | Требуются |
| 19. Нормативные расценки на трудозатраты при гарантийном обслуживании: | 70% | 80% | 100% |
| 20. Дилер сосредотачивает внимание... | На сбыте | На сбыте и сервисе | На сервисе |

ДИЛЕРСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕРВИСА

Объяснение требований к развитию сервиса

- Удовлетворяет или превышает требования контракта... Дилер должен удовлетворять всем требованиям действующего контракта между Дилером и компанией Marine Power или Дистрибютором в данной стране.

- Удовлетворяет нормам интерьера/экстерьера помещения... Экстерьер и интерьер здания и участок должны быть аккуратными, чистыми и опрятными, чтобы у клиентов создавалось благоприятное представление.

- Установлены наружные вывески продукции... Снаружи здания Дилер должен установить, соблюдая местное законодательство, соответствующие вывески продукции согласно «Программе идентификации Дилеров», чтобы информировать клиентов об имеющихся изделиях и сервисе.

Подробные требования – см. раздел «Идентификация дилеров».

- В мастерской имеются последние издания сервисной литературы... Должны быть в наличии последние издания «Инструкций по ремонту и техническому обслуживанию», «Сервис-бюллетеней» и «Каталогов запчастей» на компакт-дисках, и они должны храниться так, чтобы сервис-персонал Дилерского представительства имел легкий доступ к ним.

Подробные требования – см. раздел «Критерии инструмента и технического обслуживания».

- Используемый набор сервисного инструмента и подъемно-транспортного оборудования упорядочен и представляет собой: минимальный, адекватный или полный набор...

Минимальный набор... Общепринятый набор инструмента и оборудования, необходимый для обращения с оговоренными в контракте Изделиями, а также для их монтажа и наладки. Для разгрузки доставляемых изделий без причинения им ущерба необходимо иметь подъемно-транспортное оборудование.

Адекватный набор... Минимальный набор плюс дополнительный общепринятый инструмент, необходимый для ремонта большинства крупных узлов и компонентов оговоренных в контракте Изделий.

Полный набор... Минимальный плюс Адекватный набор плюс дополнительный инструмент и подъемно-транспортное оборудование, необходимые для всех видов ремонта оговоренных в контракте Изделий. В мастерской должна быть установлена Панель для подвески инструмента, необходимого для работы с изделиями.

Подробные требования – см. разделы «Критерии инструмента и технического обслуживания» и «Цеховое и подъемно-транспортное оборудование».

- Для оговоренных в контракте семейств изделий должно использоваться диагностическое оборудование... Дилер приобретает и использует надлежащее диагностическое оборудование для сервиса подвесных, стационарных двигателей c поворотно-откидными колонками и Inboard.

- Наличный инвентарь запасных частей: минимальный набор, адекватный набор, полный набор... Рассчитан на обслуживание нормально ожидаемого количества и вида Изделий. Должна использоваться подходящая система контроля наличного инвентаря. Весь инвентарь, включая двигатели, детали, смазки и т.п., должен храниться так, чтобы предотвратить порчу его содержимого и упаковки при хранении.

Подробные требования – см. разделы «Критерии инструмента и технического обслуживания».

- Заполняет «Контрольный лист предпродажной подготовки»; инструктирует клиентов по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и гарантии... Дилер должен провести все Предпродажные процедуры с клиентом и хранить в базе данных, для возможности рассмотрения, копии подписанных клиентами «Контрольный лист предпродажной подготовки» для всех проданных изделий.

Подробные требования – см. раздел «Предпродажная инспекция».

- Оформляет регистрацию изделия при продаже... Дилер должен правильно регистрировать или перерегистрировать проданное Изделие в день передачи его клиенту. Дилер должен зарегистрировать изделие как предназначенное для некоммерческого или коммерческого использования и заполнить всю другую необходимую информацию.

Подробные требования – см. раздел «Регистрация изделий».

- Проводит гарантийное обслуживание оговоренных в контракте Изделий...

Уровни 1 и 2: Дилер должен предоставлять безотлагательное и вежливое гарантийное обслуживание всем клиентам, которые в нем нуждаются и которые имеют на это право, независимо от места покупки Изделия. Гарантийное обслуживание должно выполняться бесплатно для клиента согласно условиям соответствующей гарантии на Изделие. Необходимо оформлять гарантийные требования и отправить их, а также вернуть детали на завод-изготовитель, согласно текущим гарантийным инструкциям.

Уровень 3: Дилер проводит мелкие работы по гарантии, относящиеся к предпродажной проверке. Работы по гарантии для лодок, проданных не вашим дилерским представительством, нельзя выполнять без предварительного разрешения.

Подробные требования – см. разделы «Гарантия – Наша общая ответственность» и «Гарантийная политика».

- Использует, выставляет и рекомендует оригиналиные детали и принадлежности Quicksilver... Дилер должен использовать для ремонта по гарантии детали Quicksilver и продвигать, с помощью хорошо укомплектованных витрин в помещении дилерского представительства, применение деталей и принадлежностей Quicksilver для ремонта и технического обслуживания.

- Прошел обучающие тренинги технического персонала... Механики должны успешно пройти обучение по Изделиям, требуемое для оговоренных в контракте семейств изделий и текущего Уровня сервиса. Дилер должен обеспечить необходимое обучение по Изделиям для каждого работающего у него механика.

Подробные требования – см. раздел «Дилерская программа обучения».

- Действует Программа Отдела сервиса по послепродажной связи с клиентами...

Уровни 1 и 2: Дилет должен безотлагательно разрешать все обоснованные жалобы клиентов, перечисленные на карточке, и производить необходимые изменения в организацию работы для обеспечения постоянной удовлетворенности клиентов. Дилер должен поддерживать активную «Программу послепродажной связи с клиентами».

- Установил и использует Интернет... Дилер устанавливает и использует компьютерную систему для проведения гарантийных требований и регистрации изделий.

- Рекламирует и продвигает программу «Quality Marine Service» («Программу качественного сервиса судового оборудования»)... Дилер должен проводить хотя бы одну рекламируемую за пределами дилерского представительства программу продвижения сервиса («Весенняя регулировка», «Подготовка к зиме» и т.п.) в год, используя соответствующую эмблему.

- Имеет действующую программу обучения и повышения квалификации персонала... Дилер должен обеспечивать обучение всего сервис-персонала по такелажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и повышению квалификации персонала. Необходимо вести и хранить документацию с описанием всех видов обучения (у Дилера, в Фирме-изготовителе, в Технической школе, в форме Домашнего обучения или на Семинаре), пройденных каждым работником службы сервиса. Каждый работник службы сервиса должен закончить хотя бы один вид обучения в год.

- Дилер предоставляет сервис ВСЕМ клиентам... Дилер должен продемонстрировать готовность обслуживать ВСЕХ клиентов, независимо от места продажи.

- Критерии стандартов качества работы компании Mercury Marine.

Стандарты качества работы означают установленные компанией Mercury Marine по согласованию с Дилером стандарты, в которых излагаются обязанности Дилера относительно сервиса и поддержки клиентов по Корпоративной Программе «Quality Marine Service Program».

Подробные требования – см. раздел «Критерии оценки работы Дилера».

- Нормативные расценки на трудозатраты при гарантийном обслуживании:

Подробные требования – см. раздел «Расценки».

- Дилер сосредотачивает внимание на:

Уровень 1. «Сервис-центр»:

Источник долгосрочного успеха Дилера – сервис.

Уровень 2. «Сервис-пункт»:

Дилер, наряду с продажами, сосредотачивает внимание на потенциале, заключающемся в сервисе. Он точно определил для себя направления в области продаж и сервиса и представляет пути развития бизнеса.

Уровень 3. «Техническое обслуживание»:

Дилер сосредотачивает внимание на продажах и стремиться поддерживать высокий уровень качества изделий путем проведения предпродажной подготовки и регламентного обслуживания продукции. На этапе предпродажной подготовки допускается проведение мелких работ по гарантии.

Техническое обслуживание

(уровень 3)

#### Инструмент

Ниже перечислен минимально необходимый набор инструмента и оборудования для  работы с оговоренными в контракте изделиями, а также для их монтажа и наладки. Для разгрузки доставляемых изделий без причинения им ущерба необходимо иметь подъемно-транспортное оборудование.

##### Подъемно-транспортное оборудование

| Артикул | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Boat Trailer Dolly | Тележка для транспортировки лодок |
|  | Outboard Dolly | Тележка для подвесных моторов |
|  | Mobile hoist | Передвижная лебедка |
|  | Outboard / MerСruiser test tank | Тестовый бак для подвесных моторов и двигателей MerСruiser |
|  | Stern Drive Dolly installer (MCM) | Станина для стационарных двигателей MerСruiser |

##### Диагностические приборы

| Артикул | Прибор |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91-52024A1 | Remove starter switch | Дистанционный выключатель стартера | Х | X |
| 91-881834A1 | Twin Pressure gauge | Сдвоенный топливный/воздушный манометр | Х | Х |
| 91-890451 | DVA adapter for DMT 2004 | Адаптер для прибора DMT 2004 | X |  |
| 91-99379 | Timing Light | Стробоскоп | X | X |
| 91-99750A1 | Multi Meter DVA tester | Тестер-мультиметр | X | X |
| 91-850439T1 | Spark gap board tester | Тестер-искроразрядник для проверки искрообразования в системе зажигания | X | X |
| 91-892647A01 | DMT 2004 Digital Tachometer Multimeter Kit | Цифровой тестер DMT 2004 | X | X |
| MM46941RUS | CDS Base Kit without PC | Базовый комплект диагностической системы CDS без ПК | Х | Х |
| 84-822560A13 | Diagnostic Cable | Диагностический электрожгут с 4-х штырьковым разъемом для двигателей с контроллером ЕСМ 555 или РСМ | Х | Х |
| 84-822560A5 | Diagnostic Cable | Диагностический электрожгут с 2-х штырьковым разъемом для двигателей Optimax/V6 EFI | X |  |
| 84-892663 | CAN 1 Diagnostic Cable* | Диагностический электрожгут с 10-ти штырьковым разъемом для калибровки командного модуля системы DTS | Х | Х |
| 84-892452A01 | Male to male adapter cable* | Переходник типа "папа-папа" для подсоединения диагностического элетрожгута CAN 1 к проводке командного модуля при отсутствии распределительной коробки | Х | Х |

##### Подвесные моторы – Двигатели MerCruiser с поворотно-откидными колонками

| Артикул | # Инструмент |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT8950 | Leakage tester | Течеискатель | X | X |
| 802889Q1 | Oil pump assembly | Масляный насос для откачки масла из картера двигателя | Х | Х |
| 849996T1 | Low Water Pickups Flushing Attachment | Устройство для подачи воды в систему охлаждения двигателя через нижний водозаборник |  | Х |
| 91-12427 | Shift cable adjustment tool | Инструмент для регулировки троса переключения передач |  | X |
| 91-29287 | Compression tester | Тестер компрессии | X |  |
| 91-37299Q2 | Grease pump | Шприц для пластичной смазки | X | X |
| 91-38277A2 | Tab washer pliers | Клещи для стопорных колец | Х | X |
| 91-44357Q2 | Flushing device | Устройство для подачи воды в систему охлаждения двигателя | X | X |
| 91-66274 | Torque wrench (0-150 lb. In.) | Динамометрический ключ (0-20 кГм [0-150 фунт-фут] | X | X |
| 91-76675Т1 | Quicksilver Reference Electrode and Test Meter | Электрод и тестер антикоррозионной защиты двигателя | Х | Х |
| 91-802891Q2 | Oil pump – gearbox | Масляный насос для заполнения редуктора | Х | Х |
| 91-805457T1 | Propeller nut tool | Ключ для затяжки гайки переднего гребного винта колонок Bravo III и Blackhawk |  | X |
| 91-805475A1 | Alignment tool assembly | Приспособление для центровки двигателя |  | X |
| 91-865232 | Shift Shaft Slide Stabilizer Tool | Приспособление для фиксации мех-ма переключения передач при установке колонки Alpha |  | X |
| 91-821709T | Spanner wrench | Гаечный ключ |  | X |
| 91-859046M4 | Bravo One and Alpha One Propellers Wrench | Ключ для затяжки гайки гребного винта колонок Bravo One и Alpha One |  | Х |
| 91-86197 | Idle Mixture socket | Накидная втулка ключа винта регулировки топливновоздушной смеси |  | X |
| 91-881150К1 | Dual Water Pickup Flush Gear Case Seal Kit | Приспособление для блокирования фронтального водозаборного отверстия колонки с двойным водозабором |  | Х |
| 91-904551 | Lifting eye | Рым-болт | X |  |
| 91-863678 | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателя MCM D1,7L DTI при центровке |  | X |
| 91-814412T | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателей In-line Diesel при центровке |  | X |
| 91-806451A1 | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателей дизельных двигателей V8 при центровке |  | X |
| 64-826525A1 | Bottle Filler Kit | Комплект для прокачки системы гидравлического рулевого управления | Х |  |
| 91-895343T02 | Flywheel Puller/ Lifting Ring | Приспособление для подъема мотора и снятия маховика | Х |  |
| 91-98234A2 | Transom Drilling Fixture | Шаблон для разметки крепежных отверстий мотора | Х |  |
| 90265A5 | Crankcase Oil Pump | Масляный насос для откачки масла из картера двигателей мощностью свыше 75 л.с. | Х |  |
| 91-896661 | Fuel Filter Tool | Съемник влагоотоделительного топливного фильтра | X |  |
| 91-895040K01 | Power Steering Primer Module* | Приспособление для прокачки электрогидравлической системы рулевого управления | X |  |
| 91-892866A01 | Oil Drain Funnel* | Фартук для дренажа маслосборника двигателя | X |  |
| 91-889277Q03 | Oil Filter Wrench* | Съемник масляного фильтра | X |  |

* - используется при установке или техническом обслуживании продукции Verado специалистом, имеющим соответствующий сертификат

#### Техническая документация

Ниже перечислена необходимая техническая документация и требования к материалам для проведения надлежащего технического обслуживания изделий согласно техническим условиям завода-изготовителя.

Справочники по ремонту и техобслуживанию, сервисные бюллетени и компакт диски необходимо обновлять и хранить с обеспечением легкого доступа к ним технического персонала дилера.

| Артикул | Документация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Литература |  |
| 90-806697020 | Gas MCM Product Applications Manual | Руководство по установке стационарных бензиновых двигателей с поворотно-откидными колонками |
| 90-806737003 | Gas MCM Special Tools Catalog | Каталог специального инструмента для стационарных бензиновых двигателей с поворотно-откидными колонками |
| 90-863758020 | Gas MIE Product Applications Manual | Руководство по установке стационарных бензиновых двигателей Inboard |
| 90-865067020 | Cummins MerCruiser Diesel Applications Manual | Руководство по установке стационарных дизельных двигателей |
| 90-877513S | Corporate Dialer Guide (Russian) | Руководство корпоративного дилера на русском языке |
| 90-877526R2 | Warranty Flat Rate Manual | Справочник по нормировке трудозатрат на гарантийное обслуживание и ремонт |
| 90-878107 | Outboards Recommended Service Tools | Каталог специального инструмента для подвесных двигателей |
| 90-898295 | Quicksilver 2006 Accessories Guide | Каталог аксессуаров Quicksilver |
| 90-8M0006537 | Boating Accessories Guide | Каталог лодочных аксессуаров |
| 90-898296 | 2006 Parts Guide | Каталог запчастей для двигателей |
| 90-898260 | 2005-2006 OEM Rigging & Accessories Guide | Каталог аксессуаров для оснастки двигателей |
| 90-892645005 | 2006 Diesel Accessories Guide | Каталог аксессуаров для дизельных двигателей |
| 90-862315013 | MerCruiser & Mercury Racing Service Manual Index* | Перечень руководств по ремонту и техническому обслуживанию продукции MerCruiser |
| 90-83545063 | Outboard Service Manual Index* | Перечень руководств по ремонту и техническому обслуживанию подвесных моторов |

* - перечень содержит полный список артикулов руководств

|  | # Компакт диски |  |
| --- | --- | --- |
|  | Electronic Parts Catalog | Электронный каталог запчастей (заказывается через дистрибьютора) |
|  | MerCruiser OEM Installation Drawings & Installation Manuals | Установочные чертежи и рекомендации по установке стационарных двигателей MerCruiser (заказывается через дистрибьютора) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень технической литературы на русском языке имееется у вашего дистрибьютора.

#### Детали и материалы, применяемые при техническом обслуживании

Ниже перечислены минимально необходимые детали и расходные материалы, которые необходимо иметь в наличии для проведения надлежащего технического обслуживания. Напоминаем важность использования при техническом обслуживании только оригинальных деталей, материалов и смазок Quicksilver или Mercury Precision.

Для гарантийного ремонта дилер должен пользоваться продукцией Quicksilver или Mercury Precision.

##### Подвесные двигатели и двигатели MerCruiser

| Артикул | Наименование запчастей |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anodes | Аноды | X | X |
| 888756Q01 | Alpha Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Alpha |  | X |
| 888758Q01 | Bravo I Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Bravo I |  | Х |
| 888761Q01 | Bravo II/III Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Bravo II/III |  | Х |
|  | Drain plug gaskets | Прокладки сливной пробки | X | X |
|  | Gearbox gasket repair kit | Ремонтный комплект прокладок редуктора | X | X |
|  | Oil filter, Fuel filter | Масляный фильтр, топливный фильтр | X | X |
|  | Propeller nuts and washers | Гайки и шайбы гребного винта | X | X |
|  | Spark plugs | Свечи зажигания | X | X |

| Артикул | Материалы, применяемые при техническом обслуживании |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92-802873Q1 | Fuel System Cleaner | Очиститель топливной системы | Х | X |
| 92-342271 | Perfect Seal | Уплотнительный состав Perfect Seal | X | X |
| 92-858081Q01 | Rust Inhibitor | Защитный состав для долговременного хранения | X | X |
| 92-802878Q55 | Corrosion guard | Антикоррозийное покрытие Corrosion Guard | X | X |
| 92-802874Q1 | Valve Lubricant | Смазка для клапанов |  | X |
| 92-802878Q1 | Black paint | Черная краска | X | X |
| 92-802878Q52 | Light Gray Primer | Светлосерая грунтовка | X | X |
| 92-858080Q01 | Power Tune EngineCleaner | Моющий раствор для двигателей | X | X |

| Артикул | Смазочные материалы |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92-125642 | Loctite Master gasket | Состав для прокладок | Х |  |
| 92-802865Q1 | Special 101 Grease | Специальная смазка Special 101 Grease | Х | Х |
| 92-858074Q01 | PowerTrim / Steering Oil | Масло для усилителей дифферента и рулевого управления | Х | Х |
| 92-858002K01 | Synthetic Power Steering Fluid SAE 0W30 | Масло для электрогидравлической системы рулевого управления (двиг. Verado L6) | Х |  |
| 92-809820 | Loctite 271 | Состав Loctite 271 | Х | Х |
| 92-809833 | Loctite 35 | Состав Loctite 35 | Х | Х |
| 92-813054A2 | Engine Coolant | Охлаждающая жидкость для двигателей |  | Х |
| 92-802851Q1 | Hi-Performance gear oil | Трансмиссионное масло для редуктора | Х | Х |
| 92-802869Q1 | Engine Coupler Spline Grease | Смазка для шлицов соединительной муфты двигателя |  | Х |
| 92-802868Q1 | Needle Bearing assembly grease | Смазка для игольчатых подшипников | Х |  |
| 92-802859Q1 | 2-4 C Grease | Смазка 2-4 C Grease | Х | Х |
| 92-802833Q1 | 4 Stroke Outboard oil | Моторное масло SAE 10W30 для 4-тактных подвесных двигателей | Х |  |
| 92-858052Q01 | Synthetic Blend 4-stroke Outboard oil | Моторное масло SAE 25W-40 на синтетической основе для подвесных двигателей (Рекомендовано для двигателей Verado) | Х |  |
| 92-858048Q01 | 4 Stroke oil SAE 25W-40 | Моторное масло для бензиновых двигателей |  | Х |
| 92-802870Q1 | U-Joint and Gimbal Bearing Grease | Смазка для карданных шарниров и их подшипников |  | Х |
| 92-858021E01 | Premium 2-Cycle TCW3 Outboard oil | Моторное масло Premium TCW3 для двухтактных двигателей и для консервац. смеси | Х | Х |
| 92-858026E01 | Premium Plus 2-Cycle TCW3 Outboard oil | Моторное масло Premium Plus TCW3 для высоконагруженных двухтактных двигателей и для консервац. смеси | X | X |
| 92-802867Q1 | Anticorrosion Grease | Антикоррозийная смазка | Х | Х |
| 92-802876Q1 | Mercury Fuel System Treatment and Stabilizer Concentrate | Концентрат для очистки и стабилизации топливной системы | Х | Х |
| 92-858042Q01 | Diesel engine oil SAE 15W-40 | Моторное масло для дизельных двигателей |  | Х |
|  | Dexron III Automatic Transmission Fluid | Масло для автоматич. трансмиссий и системы гидроусил. рулевого упр-ия |  | Х |

Cервис-пункт

(уровень 2)

#### Инструмент

Необходимо иметь адекватный набор сервисного инструмента и подъемно-транспортного оборудования. Адекватный означает минимально необходимый перечень инструментов для уровня 3, плюс диагностические приборы, необходимые для ремонта большинства основных узлов и компонентов оговоренных в контракте изделий. Для своевременного выполнения ремонта необходимо иметь соответствующее цеховое оборудование. Для разгрузки доставляемых изделий без причинения им ущерба необходимо иметь подъемно-транспортное оборудование.

##### Подъемно-транспортное оборудование

|  | Артикул | Наименование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Boat Trailer Dolly |  |  | Тележка для буксирования лодок |  |  |  |
|  |  | Outboard Dolly |  |  | Тележка для подвесных двигателей |  |  |  |
|  |  | Mobile hoist |  |  | Передвижная лебедка |  |  |  |
|  |  | Outboard / MerСruiser test tank |  |  | Бак для испытания подвесных двигателей и двигателей MerСruiser |  |  |  |
|  |  | Stern Drive Dolly installer (MCM) |  |  | Тележка-приспособление для установки кормовых двигательно-движительных комплексов (MerСruiser) |  |  |  |
| Артикул |  |  | Цеховой инструмент |  |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |  |
| 91-KM400TR1 |  |  | Small lower unit fork | Вилка для малых и больших редукторов |  | Х | Х |  |
| 91-KM400M |  |  | Upper gear case holder | Держатель верхней части колонки |  |  | Х |  |
| 91-KM600A |  |  | Powerhead holder | Держатель блока цилиндров подвесных двигателей |  | Х |  |  |
| 91-KM600B1 |  |  | Base adapter | Адаптер оснований |  | Х | Х |  |
| 91-KM600MT |  |  | Upright | Стойка |  | Х |  |  |
| 91-KM600SE |  |  | Small engine bracket | Кронштейн для малых двигателей |  | Х |  |  |
| 91-KMWD1 |  |  | Work stand | Рабочий верстак |  | Х | Х |  |
| 91-877527002 |  |  | Outboard Tool Board Overlay Set 1-12 | Комплект из 12 панелей для подвески инструмента для подвесных двигателей, включая инструмент для Verado и 4-х тактных двигателей малой мощности |  | Х |  |  |
| 91-877528002 |  |  | MCM Tool Board Overlay Set 9-19 | Комплект из 11 панелей для подвески инструмента для стационарных двигателей с поворотно-откидными колонками (включая инструмент для регулируемой верхней части колонок Bravo). |  |  | Х |  |
| Или 91-896350 |  |  | O/B & MCM Combo Board Set 1-19 | Полный комплект из 19 панелей для подвески инструмента для подвесных и стационарных двигателей с поворотно-откидными колонками |  | Х | Х |  |

##### Диагностические приборы

| Артикул | Прибор |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM46941RUS | CDS Base Kit without PC | Базовый комплект диагностической системы CDS без ПК | Х | Х |
| 84-892663 | CAN 1 Diagnostic Cable* | Диагностический электрожгут с 10-ти штырьковым разъемом для калибровки командного модуля системы DTS | Х | Х |
| 84-892452A01 | Male to male adapter cable* | Переходник типа "папа-папа" для подсоединения диагностического элетрожгута CAN 1 к проводке командного модуля при отсутствии распределительной коробки | Х | Х |
| 84-822560A2 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут |  | X |
| 84-822560A5 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут с 2-х штырьковым разъемом для двигателей Optimax/V6 EFI | X |  |
| 84-822560A6 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут | Х |  |
| 84-822560A7 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут | Х |  |
| 84-822560A13 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут с 4-х штырьковым разъемом для двигателей с контроллером ЕСМ 555 или РСМ | Х | Х |
| 84-822560A10 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут | Х |  |
| 84-825207A1 | TPS/CDM test harness | Электрожгут для тестирования ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки)/МРК (модуля разрядя конденсатора) | Х |  |
| 84-825207A2 | TPS/CDM test harness | Электрожгут для тестирования ДПДЗ/МРК | Х |  |
| 84-861540A1 | DDT/CDS test harness | Диагностический электрожгут |  | X |
| 91-52024A1 | Remove starter switch | Дистанционный выключатель стартера | Х | X |
| 91-881834A1 | Twin Pressure gauge | Сдвоенный топливный/воздушный манометр | Х | Х |
| 91-890451 | DVA adapter for DMT 2004 | Адаптер для прибора DMT 2004 | X |  |
| 91-99379 | Timing Light | Стробоскоп | X | X |
| 91-99750A1 | Multi Meter DVA tester | Тестер-мультиметр ЦВА | X | X |
| 91-805747A2 | Timing tool jumper plug | Разъем-перемычка прибора для установки угла опережения зажигания |  | X |
| 91-806901 | Fuel fitting connector | Соединительная вставка топливного фиттинга |  | X |
| 91-889236 | 4 Stroke Vacuum tester | Вакуумный тестер для 4-тактных двигателей | X |  |
| 91-833169A1 | Test Harness | Диагностический электрожгут |  |  |
| 91-850439T1 | Spark gap board tester | Тестер для проверки искрообразования | X | X |
| 91-892647A01 | DMT 2004 Digital Tachometer Multimeter Kit | Цифровой тестер DMT 2004 | X | X |

##### Блок цилиндров подвесных двигателей

| Артикул | Инструмент |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91-13662T1 | Powerhead stand | Стенд для двигательных блоков подвесных двигателей | X |  |
| 91-13663T1 | Flywheel Puller | Съемник маховика | X |  |
| 91-24695T2 | Flywheel Puller | Съемник маховика | Х |  |
| 91-25821T1 | Powerhead stand | Стенд для двигательных блоков подвесных двигателей | Х |  |
| 91-29287 | Compression tester | Тестер компрессии | X |  |
| 91-30591T1 | Powerhead stand | Стенд для двигательных блоков подвесных двигателей | X |  |
| 91-47844T2 | Ring Compressor | Инструмент для установки и снятия разрезных стопорных колец | X |  |
| 91-52344 | Flywheel holder | Держатель маховика | Х |  |
| 91-849154T1 | Flywheel Puller | Съемник маховика | Х |  |
| 91-79250A2 | Water pressure gauge | Манометр давления воды | X |  |
| 91-904551 | Lifting eye | Рым-болт | X |  |
| 91-812549T | Powerhead stand | Стенд для двигательных блоков подвесных двигателей | X |  |
| 64-826525A1 | Bottle Filler Kit | Комплект для прокачки системы гидравлического рулевого управления | Х |  |
| 91-895343T02 | Flywheel Puller/ Lifting Ring | Приспособление для подъема мотора и снятия маховика | Х |  |
| 91-98234A2 | Transom Drilling Fixture | Шаблон для разметки крепежных отверстий мотора | Х |  |
| 90265A5 | Crankcase Oil Pump | Масляный насос для откачки масла из картера двигателей мощностью свыше 75 л.с. | Х |  |
| 91-896661 | Fuel Filter Tool | Съемник влагоотоделительного топливного фильтра | X |  |
| 91-895040K01 | Power Steering Primer Module* | Приспособление для прокачки электрогидравлической системы рулевого управления | X |  |
| 91-892866A01 | Oil Drain Funnel* | Фартук для дренажа маслосборника двигателя | X |  |
| 91-889277Q03 | Oil Filter Wrench* | Съемник масляного фильтра | X |  |

* - используется при установке или техническом обслуживании продукции Verado специалистом, имеющим соответствующий сертификат

##### Редуктор подвесных двигателей – Двигатели MerCruiser с поворотно-откидными колонками

| Артикул | # Инструмент |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT8950 | Leakage tester | Течеискатель | X | X |
| 44357Q2 | Flushing device | Устройство для подачи воды в систему охлаждения двигателя | X | X |
| 802889Q1 | Oil pump assembly | Масляный насос для откачки масла из картера двигателя в сборе | Х | Х |
| 849996T1 | Low Water Pickups Flushing Attachment | Устройство для подачи воды в систему охлаждения двигателя через нижний водозаборник |  | Х |
| 91-12037 | Shift Cable tool | Инструмент для установки и снятия троса переключения передач |  | X |
| 91-12349A05 | Pinion gear locating tool | Инструмент для установки ведущей шестерни | Х |  |
| 91-12427 | Shift cable adjustment tool | Инструмент для регулировки троса переключения передач |  | X |
| 91-13664 | Bearing carrier tool | Инструмент для установки несущего корпуса подшипника | X |  |
| 91-13779 | Driver | Выколотка | X |  |
| 91-14311A04 | Bearing Preload tool | Инструмент для регулировки предварительного натяга подшипников | X | X |
| 91-17256 | Bearing retainer wrench | Ключ для установки фиксатора подшипника |  | X |
| 91-17257 | Bearing carrier tool | Инструмент для установки несущего корпуса подшипника |  | Х |
| 91-17262A1 | Shift cable anchor adjustment tool | Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач |  | X |
| 91-17275A1 | Bearing & seal installation tool | Инструмент для установки подшипников и уплотнений |  |  |
| 91-17302 | Shift handle tool | Инструмент для установки рукоятки переключения передач |  | X |
| 91-18605A2 | Bearing Adaptor installation tool | Инструмент для установки адаптера подшипника | X | X |
| 91-196601 | Backlash Indicator kit | Комплект индикаторов мертвого хода | X |  |
| 91-31107T | Shift shaft bushing tool | Инструмент для установки втулки вала переключения передач | X | X |
| 91-31108T | Oil seal driver | Инструмент для установки масляного уплотнения | X | X |
| 91-31229A7 | Bearing Removal & installation kit | Комплект инструментов для снятия и установки подшипников | X | X |
| 91-34569A1 | Slide hammer | Молотковый съемник | X | X |
| 91-37241 | Universal puller plate | Универсальный съемник | X | X |
| 91-37299Q2 | Grease pump | Смазочный пистолет | X | X |
| 91-38277A2 | Tab washer pliers | Клещи для лепестковых стопорных шайб | Х | X |
| 91-42840T | Drive shaft pinion gear shimming tool | Инструмент для установки прокладок шестерни приводного вала |  | X |
| 91-43506T | Drive shaft Bearing Retainer | Фиксатор подшипника приводного вала | X | X |
| 91-43559T | Clamp plate | Прижимная пластина |  | X |
| 91-43579 | Tapered insert tool | Инструмент для установки фиксатора конусной втулки |  | X |
| 91-43693A2 | Transom Cut out and drill fixture | Приспособление для вырезания и сверления транца |  | X |
| 91-45497A1 | Bellow expander tool | Расширитель защитных рукавов-мехов |  | X |
| 91-46086A1 | Puller jaws | Губки съемника | X | X |
| 91-53459 | Backlash indicator rod | Стержень индикатора мертвого хода | X | X |
| 91-56048001 | Pinion Gear shimming tool | Инструмент для установки прокладок ведущей шестерни | X | X |
| 91-56775T | Drive shaft Holding tool | Держатель приводного вала | X | X |
| 91-58222A1 | Dial Indicator gauge | Циферблатный индикатор | X | X |
| 91-60523 | Shimming tool – drive gear | Инструмент для установки прокладок ведущей шестерни |  | X |
| 91-60526T | Shimming tool – driven gear | Инструмент для установки прокладок ведомой шестерни |  | X |
| 91-61067A04 | Pinion nut wrench | Ключ для установки гайки ведущей шестерни | X | X |
| 91-61069T | Gear Housing cover nut tool | Инструмент для установки гайки крышки корпуса редуктора |  | X |
| 91-61077T | Propeller shaft holding tool | Держатель вала гребного винта | X | X |
| 91-63616T | Puller head | Головка съемника |  | X |
| 91-66274 | Torque wrench (0-150 lb. In.) | Динамометрический ключ (0-20 кГм [0-150 фунт-фут] | X | X |
| 91-75104A7 | Shift shaft tool | Инструмент для установки вала переключения передач |  | X |
| 91-76675T1 | Quicksilver Reference Electrode and Test Meter | Электрод и тестер антикоррозионной защиты двигателя | Х | Х |
| 91-78310 | Hinge pin tool | Инструмент для установки оси шарнира |  | X |
| 91-78473 | Backlash Indicator tool | Индикатор мертвого хода | X |  |
| 91-802653Q02 | Oil filter wrench | Ключ для снятия масляного фильтра | X | Х |
| 91-802891Q2 | Oil pump – gearbox | Масляный насос для заполнения редуктора | Х | Х |
| 91-865232 | Shift Shaft Slide Stabilizer Tool | Приспособление для фиксации мех-ма переключения передач при установке колонки Alpha |  | X |
| 91-859046M4 | Bravo One and Alpha One Propellers Wrench | Ключ для затяжки гайки гребного винта колонок Bravo One и Alpha One |  | Х |
| 91-83155 | Dial indicator adaptor kit | Комплект адаптеров циферблатного индикатора | X | X |
| 91-83164M | Flywheel puller | Съемник маховика | X |  |
| 91-83165T | Bearing puller assembly | Съемник подшипников в сборе | X |  |
| 91-85716 | Puller bolt | Болт съемника | X | X |
| 91-86197 | Idle Mixture socket | Накидная втулка ключа для винта регулирования топливной смеси |  | X |
| 91-881150K1 | Dual Water Pickup Flush Gear Case Seal Kit | Приспособление для блокирования фронтального водозаборного отверстия колонки с двойным водозабором |  | Х |
| 91-89865 | Bearing carrier seals driver | Инструмент для установки уплотнений несущего корпуса подшипника |  | X |
| 91-93843T1 | Bearing carrier tool | Инструмент для установки несущего корпуса подшипника | X |  |
| 91-95639 | Pipe tab | Труборезный метчик |  | X |
| 91-96512 | Gear case pinion shimming tool | Инструмент для установки прокладок ведущей шестерни редуктора |  | X |
| 91-805374 | Bearing carrier inst/ & removal | Инструмент для установки и снятия несущего корпуса подшипника |  | X |
| 91-8053741 | Bearing carrier tool | Инструмент для установки несущего корпуса подшипника |  | X |
| 91-805382T | Bearing carrier tool | Инструмент для установки фиксатора подшипника |  | X |
| 91-805457T1 | Propeller nut tool | Инструмент для затяжки гайки переднего гребного винта колонок Bravo III и Blackhawk |  | X |
| 91-805462T | Shimming tool | Инструмент для установки прокладок |  | X |
| 91-805475A1 | Alignment tool assembly | Инструмент для центровки двигателя |  | X |
| 91-805481 | Inner propshaft backlash indicator rod | Стержень индикатора мертвого хода внутреннего вала гребного винта |  | X |
| 91-805482 | Outer propshaft backlash indicator rod | Стержень индикатора мертвого хода наружного вала гребного винта |  | X |
| 91-815850 | Forward gear assembly tube | Трубка для сборки шестерен передней передачи |  | X |
| 91-817008A2 | Pinion gear locating tool | Инструмент для установки ведущей шестерни | X |  |
| 91-817057A02 | Backlash indicator tool | Индикатор мертвого хода | X |  |
| 91-817070 | Drive shaft holding tool | Держатель приводного вала | X |  |
| 91-817570T | Upper drive shaft seal driver | Инструмент для установки верхнего уплотнения приводного вала |  | X |
| 91-818162 | Sleeve installation tool | Инструмент для установки втулок |  | X |
| 91-818169T | Sleeve removal tool | Инструмент для снятия втулок |  | X |
| 91-821571T1 | Water pump alignment tool | Инструмент для центровки водяного насоса |  | X |
| 91-821709T | Spanner wrench | Ключ для круглых гаек |  | X |
| 91-824790A1 | Drive shaft bushing tool | Инструмент для установки втулок приводного вала | X |  |
| 91-825196 | Drive shaft holding tool | Держатель приводного вала | X |  |
| 91-825200A1 | Spring hook | Пружинный крюк | X |  |
| 91-865097 | Dial Indicator Holding Block* | Плата для крепежа стрелочного индикатора |  | X |
| 91-865086 | Adapter Rod Tool* | Шток-Фиксатор измерительного прибора |  | X |
| 91-865115 | Driven Gear Clamping Tool* | Фиксатор ведомой шестерни приводного вала |  | X |
| 91-865085 | Clamp Block and Handle Tool* | Струбцина для рукоятки 91-17302 |  | X |
| 91-865083 | Stub Shaft for Bravo X Series* | Технологический вал, заменяющий карданный вал при выставлении зазоров верхней части колонок Bravo X |  | X |
| 91-865084 | Stub Shaft for Standard Bravo* | Технологический вал, заменяющий карданный вал при выставлении зазоров верхней части колонок Bravo |  | X |
| 91-865080 | Gear Lash Flag 27/32* | Флажок-индикатор для замера зазора в зубчатом зацеплении верхней пары 27/32 |  | X |
| 91-865081 | Gear Lash Flag 27/29* | Флажок-индикатор для замера зазора в зубчатом зацеплении верхней пары 27/29 |  | X |
| 91-865082 | Gear Lash Flag 23/30* | Флажок-индикатор для замера зазора в зубчатом зацеплении верхней пары 23/30 |  | X |
| 91-865116 | Gear Lash Flag 16/19* | Флажок-индикатор для замера зазора в зубчатом зацеплении верхней пары 16/319 |  | X |
| 91-865114 | Pinion Gear Shimming Tool* | Приспособление для замера глубины установки ведущей шестерни верхней части колонки Bravo |  | X |

##### *Примечание:Приспособления используются при проведении выставления зазоров верхней части колонок Bravo нового типа.

##### Дизельные двигатели MerCruiser

| Артикул | Инструмент |  | Однорядные двигатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-806563A1 | Cylinder head | Инструменты для затяжки болтов головки блока цилиндров | X |
| 91-813810T | Compression Tester adapter | Адаптер тестера компрессии | X |
| 91-818371 | Injection pump gear puller | Съемник шестерен впрыскивающего насоса | X |
| 91-818372 | Injection pump gear puller | Съемник шестерен впрыскивающего насоса | X |
| 91-854220 | Dial indicator adaptor (D-Tronic) | Адаптер цифрового индикатора (D-Tronic) | X |
| 91-8545691 | 2001 Rinda Scan tool | Диагностический прибор Rinda 2001 | X |
| 91-854569EN1 | Rinda Scan tool soft | Программное обеспечение диагностического прибора Rinda 2001 | Х |
| 91-863678 | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателя MCM D1,7L DTI при проведении процедуры выравнивания | X |
| 91-814412T | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателей In-line Diesel при проведении процедуры выравнивания | X |
| 91-806451A1 | Lifting Eye Tool | Проушина для подъема двигателей дизельных двигателей V8 при проведении процедуры выравнивания | X |

#### Техническая документация

См. уровень 3.

#### Детали и материалы, применяемые при техническом обслуживании

Дилеру необходимо иметь в наличии адекватный комплект деталей. Адекватный означает следующий минимальный комплект деталей в дополнение к изделиям, которые дилер рассчитывает обслуживать. Для контроля наличных запасов следует пользоваться подходящей системой контороля товарно-материальных ценностей. Для гарантийного ремонта дилер должен пользоваться продукцией Quicksilver или Mercury Precision.

##### Подвесные двигатели и двигатели MerCruiser

| Артикул | Наименование запчастей |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anodes | Антикоррозийные аноды | X |  |
| 888756Q01 | Alpha Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Alpha |  | X |
| 888758Q01 | Bravo I Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Bravo I |  | Х |
| 888761Q01 | Bravo II/III Aluminium Anode Kit | Комплект алюминевых антикоррозийных анодов для колонок Bravo II/III |  | Х |
|  | Belts | Ремни | Х | Х |
|  | Carburetor gasket | Прокладка карбюратора | X | X |
|  | Closed cooling water pump | Водяной насос замкнутой системы охлаждения |  | X |
|  | Exhaust elbow / manifold gaskets | Прокладки коленчатого патрубка выхлопного коллектора и выхлопного коллектора двигателя |  | X |
|  | Fuel pump gaskets | Прокладки топливного насоса | X | X |
|  | Fuses | Предохранители | X | X |
|  | Gasket Transom / Drive | Прокладка транца и привода |  | X |
|  | Gearbox gasket repair kit | Ремонтный комплект прокладок редуктора | X | X |
|  | Oil & Water Temperature sender | Датчик температуры масла и воды | X | X |
|  | Oil drain plug gaskets | Прокладки пробки сливного отверстия масла | X | X |
|  | Oil filter, Fuel filter | Масляный фильтр, топливный фильтр | X | X |
|  | Propeller nuts and washers | Гайки и шайбы гребного винта | X | X |
|  | Reed gaskets | Створчатые прокладки | X |  |
|  | Sea water pump | Насос забортной воды |  | X |
|  | Spark plugs | Свечи зажигания | X | X |
|  | Spark plugs cables | Провода свечей зажигания | X | X |
|  | Thermostat gaskets | Прокладки термостата | X | X |
|  | Throttle & Shift cables | Тос управления дроссельной заслонкой и трос переключения передач | X | X |
|  | Transom / Gimbal ring bearings | Подшипники транца и кольца карданного шарнира |  | X |
|  | Transom bellow | Защитный рукав-мех транца |  | X |
|  | Trim & Starter relay | Реле дифферента и стартера | X | X |
|  | Trim and electrical system fuses | Предохранители дифферента и электросистемы | X | X |
|  | Trim sender | Датчик дифферента | X | X |
|  | U-Joint | Карданный шарнир |  | X |
|  | Water & Oil Temperature Sender | Датчик температуры воды и масла |  | X |
|  | Water pump gasket + impeller | Прокладка и крыльчатка водяного насоса | X |  |
|  | Water Separator fuel filter | Топливный водоотделительный фильтр | X | X |

| Артикул | Материалы, применяемые при техническом обслуживании |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92-802873Q1 | Fuel System Cleaner | Очиститель топливной системы | Х | X |
| 92-802872Q1 | Dri-Fuel | Топливная присадка Dri-Fuel | Х | X |
| 92-342271 | Perfect Seal | Уплотнительный состав Perfect Seal | X | X |
| 92-858081Q01 | Rust Inhibitor | Защитный состав для долговременного хранения | X | X |
| 92-802878Q54 | Leveler | Выравнивающий состав |  | X |
| 92-86166Q1 | Bellow Adhesive | Клей для защитных рукавов-мехов |  | X |
| 92-802878Q55 | Corrosion guard | Антикоррозийное покрытие Corrosion Guard | X | X |
| 92-802874Q1 | Valve Lubricant | Смазка для клапанов |  | X |
| 92-802878Q1 | Black paint | Черная краска | X | X |
| 92-802878Q52 | Light Gray Primer | Светлосерая грунтовка | X | X |
| 92-858080Q01 | Power Tune Engine Cleaner | Моющий раствор для двигателей | X | X |

| Артикул | Смазочные материалы |  | Подвесные двигатели | Двигатели MerСruiser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92-125642 | Loctite Master gasket | Состав для прокладок | Х |  |
| 92-802865Q1 | Special 101 Grease | Специальная смазка Special 101 Grease | Х | Х |
| 92-858074Q01 | PowerTrim / Steering Oil | Масло для усилителей дифферента и рулевого управления | Х | Х |
| 92-858002K01 | Synthetic Power Steering Fluid SAE 0W30 | Масло для электрогидравлической системы рулевого управления (двиг. Verado L6) | Х |  |
| 92-809820 | Loctite 271 | Состав Loctite 271 | Х | Х |
| 92-809833 | Loctite 35 | Состав Loctite 35 | Х | Х |
| 92-813054A2 | Engine Coolant | Охлаждающая жидкость для двигателей |  | Х |
| 92-802851Q1 | Hi-Performance gear oil | Трансмиссионное масло для редуктора | Х | Х |
| 92-802869Q1 | Engine Coupler Spline Grease | Смазка для шлицов соединительной муфты двигателя |  | Х |
| 92-802868Q1 | Needle Bearing assembly grease | Смазка для игольчатых подшипников | Х |  |
| 92-802859Q1 | 2-4 C Grease | Смазка 2-4 C Grease | Х | Х |
| 92-802833Q1 | 4 Stroke Outboard oil | Моторное масло SAE 10W30 для 4-тактных подвесных двигателей | Х |  |
| 92-858052Q01 | Synthetic Blend 4-stroke Outboard oil | Моторное масло SAE 25W-40 на синтетической основе для подвесных двигателей (Рекомендовано для двигателей Verado) | Х |  |
| 92-858048Q01 | 4 Stroke oil SAE 25W-40 | Моторное масло для бензиновых двигателей |  | Х |
| 92-802870Q1 | U-Joint and Gimbal Bearing Grease | Смазка для карданных шарниров и их подшипников |  | Х |
| 92-858021E01 | Premium 2-Cycle TCW3 Outboard oil | Моторное масло Premium TCW3 для двухтактных двигателей и для консервац. смеси | Х | Х |
| 92-858026E01 | Premium Plus 2-Cycle TCW3 Outboard oil | Моторное масло Premium Plus TCW3 для высоконагруженных двухтактных двигателей и для консервац. смеси | X | X |
| 92-802867Q1 | Anticorrosion Grease | Антикоррозийная смазка | Х | Х |
| 92-802876Q1 | Mercury Fuel System Treatment and Stabilizer Concentrate | Концентрат для очистки и стабилизации топливной системы | Х | Х |
| 92-858042Q01 | Diesel engine oil SAE 15W-40 | Моторное масло для дизельных двигателей |  | Х |
|  | Dexron III Automatic Transmission Fluid | Масло для автоматич. трансмиссий и системы гидроусил. рулевого упр-ия |  | Х |

Сервис-центр судового оборудования

(уровень 1)

#### Инструмент

Обязательно иметь:

  - Все диагностические приборы и ремонтный инструмент для регулярно обслуживаемой номенклатуры изделий.

  - Панели для подвески инструмента.

См. перечень, подготовленный для уровня 2, и добавить конкретный инструмент, перечисленный в «Справочниках по сервису» и «Каталога инструмента» для двигателей Mercury, Mariner и MerCruiser.

#### Техническая документация

См. уровень3.

#### Запасные части и материалы, применяемые при техническом обслуживании

Дилер уровня 1 должен иметь в наличии достаточное количество запасных частей и материалов, применяемых при техническом обслуживании, в соответствии с его рынком и количеством клиентов, также имея ввиду возможность их поставки дилерам уровня 2 и 3.

Учитывая важную роль, которую играет дилер уровня 1, было бы слишком долго перечислять все требования к запасным частям и материалам, применяемым при техническом обслуживании.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

ЛИНИИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ШИРИНОЙ 10-15 CM, ОТДЕЛЯЮЩИЕ РАБОЧИЕ ЗОНЫ

СТЕНЫ И ПОТОЛОК - БЕЛОГО ЦВЕТА

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАСЛА, ВОДЫ И Т.Д.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ КОРПОРАТИВНЫХ ЦВЕТОВ

ПОЛ СЕРОГО ЦВЕТА (RAL 7035), ВЛАГОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОДИН МЕТР ОТ ПОЛА ДЛЯ КАЖДОЙ СТЕНЫ - СЕРОГО ЦВЕТА (RAL 7035)

ШКАФЫ, СКАМЕЙКИ, ТЕСТОВЫЙ БАК - СЕРОГО ЦВЕТА (RAL 7012)

ВНЕШНИЙ ВИД ДИЛЕРСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

НЕБОЛЬШОЙ ДИЛЕР

КРУПНЫЙ ДИЛЕР

ОБРАЗЦОВЫЙ ВИД