# Список рекомендуемых инструментов и приспособлений

# для технического обслуживания

# 2-х тактных  двигателей Mercury

# мощностью 2,5-250 л.с (карб. & EFI).

2002 г.

| # Номер для заказа | # Название инструмента | # Описание |  | # Модели двигателей (л.с.), в которых используется данный инструмент |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Электрическая система / Система зажигания (Electrical/Ignition) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 91-24937A1 | # Flywheel Holder Strap | # Веревочный держатель маховика |  | # 4-15, 40 (4 цил) |  |  |  |  |  |  |
| # 91-52344 | # Flywheel Holder | # Держатель маховика |  | # 30-40 (2 цил), 40 (4 цил), 50-60, 40-60, 75-125, 135-200, 150-200, 225-250 |  |  |  |  |  |  |
| # 91-83164M | # Flywheel Puller | # Съемник маховика |  | Все модели |  |  |  |  |  |  |
| # 84-825207A1 | # TPS/CDM Test Harness | # Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки / блока разряда конденсатора (CDM) (3-х штеккерный соединитель для тестирования CDM p/n 822779) |  | # 30-40 (2 цил) (сер. ном. 0G589999 и ниже), 150-200 (1994 ½ и позднее), 225-250 Carb & EFI (для EFI 2001 мод. года и ранее). |  |  |  |  |  |  |
| # 84-825207A2 | # TPS/CDM Test Harness | # Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки / блока разряда конденсатора (CDM) (4-х штеккерный соединитель для тестирования CDM p/n 827509) |  | # 30-40 (2 цил) (сер. ном. 0G590000 и выше), 40-60, 75-125, 135-250 Carb & EFI (для EFI 2001 мод.. года и ранее) |  |  |  |  |  |  |
| # 91-850439T1 | # Spark Board | # Плата для тестирования искрообразования в цилиндрах (8 выводов) |  | # Все модели |  |  |  |  |  |  |
| # 91-52024A1 | # Remote Starter Switch | # Дистанционный кнопочный выключатель запуска двигателя |  | # 20-250 |  |  |  |  |  |  |
| # 91-99379 | # Timing Light | # Стробоскоп |  | # Все модели, кроме 2,5-3,3, 20-25 |  |  |  |  |  |  |
| # 91-854009A3 | DMT 2000 | Мультиметр/тахометр цифровой |  | # Все модели |  |  |  |  |  |  |
| # 91-58222A1 | # Dial Indicator Gauge Kit | # Стрелочный измеритель (комплект) Для регулировки положения стрелки-указателя момента зажигания (определения ВМТ 1-го цилиндра) |  | # 4-5, 40-250 |  |  |  |  |  |  |
| # 91-823686A2 | # Digital Diagnostic Terminal (DDT) | # Цифровой диагностический прибор |  | # 225-250 карб., 150-250 EFI |  |  |  |  |  |  |
| # 91-822608 6 | # Software Cartridge Version 5.0 | # Картридж DDT версии 5.0 |  | # 225-250 карб 150-250 EFI 2001 и ранее модельного года |  |  |  |  |  |  |
| # 91-880118A2 | # Software Cartridge Version 1.2 | # Картридж DDT версии 1.2 |  | # 150-250 EFI 2002 и позднее модельного года |  |  |  |  |  |  |
| # 84-822560A7 | # Adapter Harness | # Электропроводка-переходник для подключения DDT |  | # 225-250 карб 1995 и позднее мод. года |  |  |  |  |  |  |
| # 84-822560A6 | # Adapter Harness (Signal Conditioner) | # Электропроводка-переходник для подключения DDT (Используется совместно с электропроводкой 84-822560A7) |  | # 225-250 карб 1995 и позднее мод. года |  |  |  |  |  |  |
| # 84-830043A1 | # Injector Test Harness | # Электропроводка для проверки поступления на инжекторы управляющего сигнала от ECM для диагностики с помощью DDT. (Используется совместно с электропроводкой 84-822560A6) |  | # 2,5 & 3,0 л. V6 EFI ранее 2002 мод. года. |  |  |  |  |  |  |
| 84-822560A5 | # Adaptor Harness | # Электропроводка для подлключения DDT к ECM |  | # 2,5 л. V6 EFI 1994-1/2 и позднее годов выпуска (только с ECM 824003), а также 2,5 & 3,0 л. V6 EFI 2002 мод. года и позднее. |  |  |  |  |  |  |
| # 91-833169A1 | # Injector Test Harness | # Электропроводка для проверки поступления на инжекторы управляющего сигнала от ECM для диагностики с помощью тестера 91-99750A1 или DMT 2000 p/n 91-854009A1 |  | # 2,5 & 3,0 л. V6 EFI ранее 2002 мод. года |  |  |  |  |  |  |
| # 91-859199 | # Throttle Position Sensor Test Harness | # Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки |  | # 2,5 л. V6 EFI ранее 2000-2001 мод. года |  |  |  |  |  |  |
| # Топливная система (Fuel System) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 91-881834A1 | # Fuel Pressure Gauge | # Топливный манометр |  | # 2,5 & 3,0 л. V6 EFI |  |  |  |  |  |  |
| # Система гидроподъема / гидронаклона (Trim/Tilt System) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-74951 | # Spanner Wrench | # Ключ для откручивания крышки цилиндра системы гидроподъема |  |  |  |  | # 30-250 |  |  |  |
| 91-822778A3 | # Lock-Ring Pliers | # Клещи для снятия стопорных колец (для удаления запоминающего поршня) |  |  |  |  | # 30-125 |  |  |  |
| 91-11230-1 | # Alignment Tool | # Инструмент для выравнивания проушины крепления штока откидывания и корпуса двигателя |  |  |  |  | # 75-250 |  |  |  |
| 91-44486A1 | # Trim Rod Removal Tool | # Инструмент для удаления штока гидроцилиндра |  |  |  |  | # 135-250 |  |  |  |
| 91-44487T1 | # Trim Rod Guide Tool | # Инструмент для удаления/установки крышки цилиндра системы гидроподъема |  |  |  |  | # 135-250 |  |  |  |
| 91-52915A6 | # Power Trim Gauge Kit | # Измерительный прибор для замера давления жидкости в гидросистеме. |  |  |  |  | # 135-250 |  |  |  |
| 91-63209 | # Torch Lamp | # Электрическая лампа для нагрева деталей |  |  |  |  | # 30-250 |  |  |  |
| 91-63210 | # Torch Lamp Bulb | # Сменный запасной элемент для эл. лампы 91-63209 |  |  |  |  | # 30-250 |  |  |  |
| # 91-854009A3 | # DMT 2000 | Мультиметр/тахометр цифровой ** |  |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |
| # Двигательный блок (Powerhead) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-13662T1 | # Powerhead Stand |  | # Стенд для закрепления двигательного блока |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |
| 91-827001A1 | # Powerhead Stand |  | # Стенд для закрепления двигательного блока |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60 |  |  |  |  |
| 91-812549T | # Powerhead Stand |  | # Стенд для закрепления двигательного блока |  |  | # 75-125 |  |  |  |  |
| 91-30591T1 | # Powerhead Stand |  | # Стенд для закрепления двигательного блока |  |  | # 135-250 |  |  |  |  |
| 91-24161 | # Protector Cap |  | # Защитный колпачок (для защиты верхнего торца коленчатого вала при выпрессовке верхнего подшипника коленчатого вала) |  |  | # 4-5, 30-40 (2 цил.), 75-250 |  |  |  |  |
| 91-83165T | # Bearing Puller Assembly |  | # Приспособление для выпрессовки подшипника (для выпрессовки сальника из корпуса масляного уплотнения Oil Seal Housing) |  |  | # 4-5 |  |  |  |  |
| 91-83166M | # Bearing Mandrel Kit |  | # Комплект оправок (для запрессовки сальника в корпус масляного уплотнения Oil Seal Housing) |  |  | # 4-5 |  |  |  |  |
| 91-13663T1 | # Piston Pin Tool |  | # Приспособление для выколачивания поршневого пальца |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |
| 91-76160A2 | # Piston Pin Tool |  | # Приспособление для выколачивания поршневого пальца |  |  | # 20-25, 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| 91-74607A3 | # Piston Pin Tool |  | # Приспособление для выколачивания поршневого пальца |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-200 |  |  |  |  |
| 91-92973A1 | # Piston Pin Tool |  | # Приспособление для выколачивания поршневого пальца |  |  | # 225,250 |  |  |  |  |
| SRP2* | # Lock Ring Pliers Snap-On |  | # Клещи для снятия пружинных стопорных колец |  |  | # 6-15, 30-250 |  |  |  |  |
| 91-24697 | # Ring Expander |  | # Съемник поршневых колец |  |  | # Все модели |  |  |  |  |
| 91-90455T | # Lifting Eye |  | # Подъемный рым-болт |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-24937A1 | # Flywheel Holder Strap |  | # Веревочный держатель маховика |  |  | # 4-15, 40 (4 цил) |  |  |  |  |
| # 91-52344 | # Flywheel Holder |  | # Держатель маховика |  |  | # 30-40 (2 цил), 40 (4 цил), 50-60, 40-60, 75-125, 135-200, 150-200, 225-250 |  |  |  |  |
| 91-83164M | # Flywheel Puller |  | # Съемник маховика |  |  | Все модели |  |  |  |  |
| 91-29287 | # Compression Tester |  | # Тестер компрессии в цилиндрах двигателя |  |  | # Все модели |  |  |  |  |
| 91-34569A1 | # Slide Hammer |  | # Скользящий молоток-выколотка |  |  | # 6-15, 135-250 |  |  |  |  |
| 91-37241 | # Universal Puller Plate |  | # Универсальная вытягивающая пластина (для съема нижнего шарикого подшипника коленчатого вала) |  |  | # 2.5-15, 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |  |  |  |  |
| 91-52952T1 | # Lock Ring Removal Tool |  | # Инструмент для удаления стопорных колец |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |  |  |  |  |
| 91-77109A3 | # Piston Lock Ring Installer |  | # Инструмент для установки стопорных колец поршневого пальца |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-200 |  |  |  |  |
| 91-93004A2 | # Lock Ring Installation Tool |  | # Инструмент для установки стопорных колец поршневого пальца |  |  | # 225-250 |  |  |  |  |
| 91-55919 | # Driver Head |  | # Приспособление для запрессовки (сальника нижней торцевой крышки двигательного блока ) |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |  |  |  |  |
| 91-65494T | # Piston Ring Compressor 2.0L |  | # Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). |  |  | # 135 |  |  |  |  |
| 91-818773T | # Piston Ring Compressor 2.5L |  | # Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). |  |  | # 150-200 |  |  |  |  |
| 91-823237T | # Piston Ring Compressor 3.0L |  | # Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). |  |  | # 225-250 |  |  |  |  |
| 91-66274 | # Torque Wrench (0-150 lb. in.) |  | # Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) |  |  | # Все модели |  |  |  |  |
| 91-63209 | # Torch Lamp |  | # Электрическая лампа для нагрева деталей |  |  | # 30-250 |  |  |  |  |
| 91-79250A2 | # Water Pressure Gauge |  | # Манометр для измерения давления воды в системе охлаждения двигателя |  |  | # 20-250 |  |  |  |  |
| CG 40-4* | # Expanding Rod (Snap On Tool) |  | # Стержень-удлинитель инструмента для снятия уплотнения стыковочного соединения коленчатого вала |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |
| CG 40-15* | # Collet (Snap On Tool) |  | # Цанговый патрон инструмента для снятия уплотнения стыковочного соединения коленчатого вала |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |
| # Редуктор (Gear Housing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44357Q2 | Flushing Attachment | # Приспособление для подачи воды в систему охлаждения двигателя |  |  |  | # 2.5-250 |  |  |  |  |
| # FT8950 | Leakage Tester | # Тестер для проверки герметичности редуктора |  |  |  | # 2.5-250 |  |  |  |  |
| # 91-14311A2 | Bearing Preload Tool | # Приспособление для создания предварительной нагрузки на приводной вал (для замера высоты ведущей шестерни и окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач) |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-19660 1 | Backlash Indicator Tool | # Инструмент для замера окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) |  |  |  | # 40-200 |  |  |  |  |
| # 91-53459 | Backlash Indicator Rod | # Инструмент для замера окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) |  |  |  | # 225-250 |  |  |  |  |
| # 91-58222A1 | Dial Indicator | # Циферблатный индикатор |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-83155 | Dial Indicator Adaptor Kit | # Комплект для крепления циферблатного индикатора |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-89897 | Dial Indicator Holding Tool | # Инструмент для закрепления циферблатного индикатора |  |  |  | 135-250 |  |  |  |  |
| # 91-46086A1 | Bearing Carrier Removal Tool | # Съемник (используется для удаления вала гребного винта из корпуса подшипника и для создания предварительной нагрузки на вал гребного винта при замере окружного зазора шестерни передней передачи) |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-85716 | Puller Bolt | # Болт для выпрессовки (используется совместно со съемником 91-46068A1 ) |  |  |  | # 75-250 |  |  |  |  |
| # 91-12349A2 | Pinion Gear Locating Tool | # Инструмент для замера высоты установки ведущей шестерни |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-825196 | Driver Shaft Holding Tool | # Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) |  |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60 |  |  |  |  |
| # 91-90094 | Driver Shaft Holding Tool | # Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) |  |  |  | # 135-200 |  |  |  |  |
| # 91-817070 | Driver Shaft Holding Tool | # Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) |  |  |  | # 40-60 |  |  |  |  |
| # 91-56775T | Driver Shaft Holding Tool | # Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) |  |  |  | # 60 Big Foot, 75-125, 225-250 |  |  |  |  |
| # 91-85716 | Puller Bolt | # Болт съемника |  |  |  | # 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-27780 | Puller | # Съемник (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) Для съема подшипника шестерни передней передачи |  |  |  | # 4-5, 20-25, 30-40 (2 цил.), 40-60 2.5-3.3 |  |  |  |  |
| # 91-83165T | Bearing Puller Assembly | # Съемник (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи) (для съема верхнего подшипника и сальника приводного вала) (для выпрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) |  |  |  | # 4-15, 40-125, 225-250 40-60 6-15 |  |  |  |  |
| # 91-31229A7 | Bearing Puller & Installation Tool | # Приспособление для съема и установки подшипников |  |  |  | # 2.5-250 |  |  |  |  |
| # 31-85560 | Bearing | # Используется совместно с приспособлением 91-31229A7 |  |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60 |  |  |  |  |
| # 91-14309T1 | Bearing Installation Tool | # Инструмент для установки подшипников (для запрессовки подшипника ведущей шестерни) |  |  |  | # 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| # 91-14308T1 | Bearing Race Tool | # Инструмент (для выпрессовки обоймы подшипника ведущей шестерни) |  |  |  | # 30-40 (2 цил.), 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| # 91-825199 | Pilot | # Направляющее кольцо (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825198, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-825198 | Mandrel | # Пуансон (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825199, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-825197T | Mandrel | # Пуансон для запрессовки сальника в корпус водяного насоса |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-826872 | Driver | # Пуансон (для запрессовки игольчатого подшипника в корпус шестерни передней передачи) |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-817011T | Needle Bearing Installer | # Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника в корпус подшипника вала гребного винта |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-817007T | Mandrel | # Пуансон для запрессовки сальника в корпус подшипника вала гребного винта |  |  |  | # 30-40 (2 цил.) |  |  |  |  |
| # 91-34569A1 | Slide Hammer Puller | # Скользящий молоток-выколотка # (для съема подшипника вала гребного винта) # (для зажима и съема верхней втулки приводного вала) # (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) |  |  |  | 2.5-3.3 # 6-15 20-25, # 135-250 |  |  |  |  |
| # 91-13945 | Bearing Installation Tool | # Инструмент для запрессовки подшипника (для выпрессовки и установки игольчатого подшипника, запрессовки сальников вала гребного винта, используется совместно с пуансоном 91-15755 из комплекта 91-31229A7 и толкателем 91-31108 ) |  |  |  | 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| # 91-31108T | Oil Seal Driver | # Толкатель (для запрессовки сальников блока подшипника вала гребного винта) |  |  |  | 40-250 |  |  |  |  |
| # 91-13949 | Oil Seal Driver | # Пуансон для выпрессовки/запрессовки сальника корпуса водяного насоса |  |  |  | 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| # 91-14310T1 | Wear Sleeve Installation Tool | # Оправка для запрессовки втулки игольчатого подшипника приводного вала |  |  |  | 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| # 91-31106T | Mandrel (Bearing Driver Cup) | # Пуансон (для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) |  |  |  | 40-60, 75-250 |  |  |  |  |
| 91-37350T | Mandrel | # Пуансон (для предварительной запрессовки конического подшипника шестерни передней передачи) |  |  |  | 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| 91-856875A1 | Forward Gear Bearing Installer | # Инструмент для установки подшипника шестерни передней передачи (для окончательной запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) |  |  |  | 40-60, 75-125 |  |  |  |  |
| 91-13664 | Bearing Carrier Tool | # Инструмент для отвинчивания/завинчивания упорной гайки сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-13658) |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-93843T1 | Bearing Carrier Tool | # Инструмент для отвинчивания/завинчивания упорной гайки сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-13658) |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| 91-13658T | Mandrel | # Оправка. Используется для запрессовки обоймы подшипника, самого подшипника и его втулки для шестерни передней передачи, |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-824787 | Bushing Removal Tool | # Инструмент для выпрессовки втулки корпуса подшипника вала гребного винта, и шестерни передней передачи |  |  |  | 6-15, 20-25 |  |  |  |  |
| 91-44385 | Bearing Cup Puller | # Приспособление для запрессовки обоймы нижнего подшипника приводного вала |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| 91-858775A1 | Installation Tool | # Пуансон для запрессовки верхнего сальника в корпус приводного вала |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| 91-36571T | Mandrel | # Пуансон для запрессовки обоймы конического подшипника шестерни передней передачи |  |  |  | 20-25, 30-40 (2 цил.), 135-250 |  |  |  |  |
| 91-858776A1 | Bearing Carier Prop Shaft Seal Installation Tool | # Приспособление для установки сальников вала гребного винта. |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| 91-858777A1 | Bearing Carier Prop Shaft Bearing Installation Tool | # Приспособление для установки подшипника вала гребного винта. |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| 91-824788A1 | Drive Shaft Bearing Removal Tool | # Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника приводного вала |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-824790A1 | Drive Shaft Bushing Installation Tool | # Инструмент для запрессовки нижнего игольчатого подшипника приводного вала, верхней втулки приводного вала, |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-824785T1 | Seal Installation Tool | # Инструмент для запрессовки втулки и сальника в корпус подшипника вала гребного винта |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-13655T | Mandrel | # Оправка. Для запрессовки сальника в корпус водяного насоса |  |  |  | 6-15 |  |  |  |  |
| 91-17351 | Lower Drive Shaft Bearing Driver | # Приспособление для запрессовки/выпрессовки нижнего игольчатого подшипника приводного вала |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| 91-84529M | Driver Rod | # Проставка: (для запрессовки шарикого подшипника шестерни передней передачи –используется совместно с пуансоном 91-84532M); (для запрессовки сальника в корпус водяного насоса – используется совместно с пуансоном 91-84530M); (для запрессовки сальника в корпус подшипника вала гребного винта – используется совместно с пуансоном 91-883174M |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| 91-84530M | Mandrel | # Пуансон для запрессовки сальника в корпус водяного насоса (используется совместно с проставкой 91-84529M) |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| 91-84532M | Mandrel | # Пуансон для запрессовки шарикого подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с проставкой 91-84529M) |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| 91-84536M | Mandrel | # Пуансон (для установки подшипника вала гребного винта) |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| 91-83174M | Mandrel | # Пуансон для запрессовки сальника корпуса подшипника вала гребного винта (используется совместно с проставкой 91-84529M) |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
| # 91-37241 | Universal Puller Plate | # Универсальный инструмент для выпрессовки конического подшипника/адаптера шестерни передней передачи, для выпрессовки/запрессовки конического подшипника приводного вала, для выпрессовки втулки игольчатого подшипника приводного вала, для выпрессовки шарикового подшипника шестерни реверсивной передачи |  |  | 2.5-3.3, 6-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-43506T | Bearing Retaining Tool | # Ключ для стопорной гайки обоймы верхнего конического подшипника приводного вала |  |  | 55-60, 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-31107T | Shift Shaft Bushing Tool | # Инструмент для откручивания/закручивания упорной втулки вала переключения передач |  |  | 135-200 |  |  |  |  |  |
| # 91-61069T | Cover Nut Tool | # Инструмент для откручивания/закручивания упорной шайбы сборки подшипника вала гребного винта |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-90094 | Driveshaft Holding Tool | # Накидная шлицевая гайка для фиксации приводного вала |  |  | 135-200 |  |  |  |  |  |
| # 91-86943T | Forward Gear Needle Bearing Tool | # Инструмент для запрессовки конусного игольчатого подшипника на шестерню передней/реверсивной передачи |  |  | 135-200 |  |  |  |  |  |
| # 44-93003 | Propeller Shaft | # Вал гребного винта (используется для определения окружного зазора шестерни передней передачи ) (в редукторе с левым вращением винта) |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 12-37429 | Load Waser | # Упорная шайба (используется совместно с валом гребного винта 44-93003) ) (в редукторе с левым вращением винта) |  |  | 135-200 |  |  |  |  |  |
| # 91-86642 | Cross Pin Tool | # Инструмент для выколотки шплинта вала гребного винта |  |  | 135-200 |  |  |  |  |  |
| # 91-815850 | Forward Gear Installation Tool | # Инструмент для установки сборки шестерни передней передачи в корпус редуктора с левым вращением винта |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-18605A2 | Revese Gear Installation Kit | # Комплект для запрессовки подшипника шестерни реверсивной передачи (в редукторе с левым вращением винта) |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-816242 | Jaws | # Захватывающие лапки для съема обоймы подшипника шестерни реверсивной передачи (в редукторе с левым вращением винта) |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-816243 | Guide Plate | # Упорная пластина (используется совместно с приспособлением 91-816242) |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-816244 | Bearing Driver | # Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника в корпус шестерни реверсивной передачи (для редуктора с храповым механизмом переключения передач). |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-34961 | Washer | # Шайба (используется совместно с приспособлением 91-816242, гайкой 11-24156 и болтом 91-31229 из комплекта 91-31229A7) |  |  | 135-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-817569T | Oil Seal Driver | # Пуансон для запрессовки сальников в корпус уплотнительной крышки приводного вала |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-61067A3 | Pinion Nut Wrench | # Ключ для фиксации гайки ведущей шестерни (используется совместно с приспособлениями 91-43506 и 91-56775) |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-61077T | Propeller Shaft Nut Wrench | # Накидная шлицевая гайка для фиксации вала гребного винта |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 12-54048 | Belleville Washer | # Шайба (используется совместно с приспособлением 91-61067A3) |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-36577T | Driver Cup | # Крышка (используется для запрессовки наружного кольца подшипника шестерни передней передачи редукиора с храповым механизмом переключения передач, применяется совместно с приспособлением 91-18605A1) |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-33491 | Needle Bearing Driver | # Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника шестерни передней передачи |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # 91-821571A1 | Water Pump Alignment Pins | # Направляющие шпильки (используются для выравнивания сборки водяного насоса при его установке) |  |  | 225-250 |  |  |  |  |  |
| # CG 40-9 * | Collet Jaws (Snap On) | # Цанга 7/16 (для зажима и съема подшипника приводного вала, используется совместно со скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) Для моделей с переключением передач |  |  | # 2.5-3.3 |  |  |  |  |  |
| # CG 41-13 * | Collet Jaws (Snap On) | # Цанга 3/8 (для зажима и съема подшипника вала гребного винта используется совместно со скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) Для моделей двигателей без переключения передач |  |  | # 2.5-3.3 |  |  |  |  |  |
| # CG 40-15 * | Collet Jaws (Snap On) | # Цанга (для зажима и съема верхней втулки приводного вала совместно со скользящим молотком-выколоткой, используется совместно со штоком CG 40-4) |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |  |
| # CG 40-A6 * | Collet Jaws (Snap On) | # Цанга (для зажима и съема верхней втулки приводного вала совместно со скользящим молотком-выколоткой, используется совместно со штоком CG 40-4) |  |  | # 6-15 |  |  |  |  |  |
| # CG 40-4* | Expanding Rod (Snap On) | # Шток (используется совместно с цангой CG 40-A6 и скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) (используется совместно с цангой CG 40-9) |  |  | # 6-15 # 2.5-3.3 |  |  |  |  |  |
| # CG 41-11 * | Expanding Rod (Snap On) | # Шток (используется совместно с цангой CG 41-13) |  |  | # 2.5-3.3 |  |  |  |  |  |

# * Покупайте у производителя

# Snap-On Tools Corporation

AGA TOOLS Branch, Inc. (представительство в г. Москва)

(095) 721-33-33 (доб. 1110) Саратов Александр Михайлович

** Синим цветом отмечены те инструменты, которые были упомянуты по тексту ранее