Список необходимых инструментов, расходных материалов и запчастей для проведения предпродажной подготовки и регламентного обслуживания двигателей MerCruiser и CMD
	Название инструмента
	Артикул
	Назначение инструмента
	Проводимые процедуры
	Примечание

	Инструмент для проведения  центровки двигателя / Alignment Tool Assembly
	91-805475A1
	Контроль центровки двигателя и привода при монтаже
	Центровка двигателя
	Дизельные, бензиновые двигатели и  приводы

	Lifting Eye Tool. Проушина для подъема дизельного двигателя D1.7L DTI 
	91-863678
	Используется при проведении процедуры центровки дизельного двигателя двигателя D1.7L DTI
	
	Дизельные двигатели

	Lifting Eye Tool. Проушина для подъема рядных дизельных двигателей In-Line Diesel Models.
	91-814412T
	Используется при проведении процедуры центровки рядных дизельных двигателей
	
	Дизельные двигатели

	Center Lifting Eye Tool. Проушина для подъема бензиновых двигателей
	91-863375A1
	Используется при проведении процедуры центровки бензиновых двигателей, которые не оснащены центральной проушиной.
	
	Бензиновые двигатели

	Trim Cylinder End Cap Tool
	91-821709T
	Инструмент для демонтажа/установки крышки цилиндра системы гидроподъема. Необходим для установки/удаления вставки ограничителя угла подъема поворотно-откидной колонки.
	
	Поворотно-откидные колонки

	Tapered Insert Tool
	91-43579
	Ключ для удаления пластиковой конической пробки, фиксирующей шланг системы подачи забортной воды в двигатель, закрепляемый на транцевой сборке колонки Bravo
	
	Колонка Bravo

	Моментный ключ (футы на дюйм)/ Lb. In. Torque Wrench
	91-66274

или другой моментный ключ от других производителей
	Предназначен для затяжки резьбовых соединений моментом от 9 до 150 футов на дюйм, с приводом 3/8 дюйма 
	Затяжка крепежных соединений надлежащим моментом
	Дизельные, бензиновые двигатели и  приводы

	Цифровой тахометр/мультиметр / Digital Tachometer/Multi-meter DMT 2004  


	91-892647A01

	С помощью DMT 2004 возможно тестирование электрической системы и системы зажигания, замерять скорость вращения двигателя 
	Замер выходного напряжения аккумуляторной батареи. 

Замер скорости вращения двигателя (DMT 2004)
	Дизельные, бензиновые двигатели

	Стробоскоп / Timing Light
	91-99379
	Используется для замера установки момента зажигания, запитывается от двух батареек «D», портативный 
	Замер угла опережения зажигания
	Бензиновые двигатели, двигатели EFI

	Инструмент для регулировки троса переключения передач/ Shift Cable Adjustment Tool
	91-12427
	Приксоединяется к тросу переключения передач. Используется для правильной регулировки троса переключения передач для приводов Alpha, Bravo 
	
	Приводы

	Приспособления для фиксирования мех-ма перекл. Передач при установке колонки Alpha / Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
	91-865232
	Фиксирует шток механизма переключения передач при установке колонки Alpha
	
	Приводы Alpha

	Ключ для установки гребного винта приводов  Bravo One and Alpha One/

 Bravo One and Alpha One Propellers Wrench
	91-859046 M4
	Используется для установки гребного винта приводов  Bravo One and Alpha One
	
	Приводы Bravo One и Alpha One

	Инструмент для установки гайки гребного винта/ Propeller Nut Tool
	91-805457Т1
	Используется для установки и удаления гайки переднего гребного винта на приводах Bravo III и Blackhawk.
	
	Приводы Bravo III и Blackhawk.

	Клещи для лепестковых стопорных шайб/

Propeller nut Tab Washer Pliers
	91-38277А2
	Используется для отгибания язычков лепестковой шайбы для приводов MC-1, R-MR и Alpha One TR и TRS 
	
	Приводы

	«Пистолет» для смазки/

Lube Gun
	91-37299 Q2
	Используется для обеспечения лучшего доступа к смазываемым местам двигателя или привода
	
	Дизельные, бензиновые двигатели и  приводы

	Устройство для подачи воды в ситему охлаждения двигателя/ Flushing device
	91-44357 Q2
	Подсоединяется к водозаборному патрубку привода для промывания системы охлаждения или для обеспечения запуска двигателя лодки, не находящейся в воде
	
	Приводы

	Приспособление для блокирования фронтального водозаборного отверстия колонки с двойным водозабором / Dual Water Pickup Flush Gear Case Seal Kit
	91-881150K1
	Используется для блокирования фронтального водозаборного отверстия колонки с двойным водозабором при подаче воды в систему охлаждения двигателя при использовании промывочного  устройства Flushing Device
	
	Приводы

Bravo 1

	Spanner wrench kit 
	91-821709 T
	Используется для удаления крышки цилиндра гидроподъема 
	
	Приводы

	Электронное устройство для считывания параметров двигателя английская версия 4.0 2001 /

Rinda Scan Tool или при наличии данного инструмента, но со старым программным обеспечением – комплект усовершенствования программной среды английская версия 4.0 

либо

CDS (Mercury Computer Diagnostic System) 

Жгут тестовой проводки
	91-8545691

91-854569EN1
91-MM46941RUS 
84-822560A13
	Используется для считывания параметров двигателей MerCruiser и CMD
	
	Двигатели MerCruiser и CMD

	Reference Electrode
	91-76675T1
	Опорный электрод. Используется для проверки защиты двигателя-колонки от воздействия коррозии.
	
	Все двигатели MerCruiser и CMD

	Расходные материалы

	Quicksilver Special Lubricant 101 
	92-802865Q1
	Используется для смазки шлицов гребного вала в месте посадки гребного винта
	
	

	Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant
	92-802859Q1
	Используется для смазки шлицов гребного вала в месте посадки гребного винта
	
	

	Quicksilver Engine Coupler Spline Grease
	92-847206 или 92-802869Q1
	Используется для смазки шлицов муфты двигателя
	
	

	U-Joint and Gimbal Bearing Grease
	92-802870Q1
	Используется для смазки подшипника карданного подвеса и подшипников крестовины карданного вала
	
	

	Dielectric Grease
	92-8235061
	Диэлектрик – используется для герметизации электроконтактов и защиты их от коррозии
	
	

	Perfect Seal
	92-342271
	Герметик-клей для резьбовых соединений.
	
	

	Bellows Adhesive
	92-86166Q1
	Герметик-клей для установки резиновых гофр/сильфонов
	
	

	Quicksilver Corrosion Guard 
	92-802878Q55
	Используется для антикоррозийной обработки корпуса двигателя и поворотно-откидной колонки/трансмиссии двигателя.
	
	

	Anti-Corrosion Grease
	92-802867Q1
	Пластичная смазка для защиты металлических частей от коррозии.
	
	

	Storage Seal Rust Inhibitor
	92-858081Q01
	Консервант для защиты цилиндро-поршневой группы и системы впуска двигателей MerCruiser от коррозии при его постановке на длительное хранение. 
	
	Используется при консервации карбюраторных двигателей MerCruiser.

	Spray Black Paint «Phantom Black»
	92-802878Q1
	Используется для покраски поврежденных поверхностей двигателя и привода 
	
	Двигатели MerCruiser, приводы

	Quicksilver 4-Cycle Marine Engine Oil SAE 25W40
	92-858049Q01
	Используется для смазки двигателя
	Проверка уровня масла в картере
	Бензиновые двигатели MerCruiser

	Quicksilver 4-Cycle Synthetic Blend Engine Oil SAE 25W40
	92-858056Q01
	Используется для смазки двигателя
	Проверка уровня масла в картере
	Бензиновые двигатели MerCruiser

	MerCruiser Diesel Engine Oil SAE 15W-40
	92-858042Q01
	Используется для смазки в картере дизельного двигателя
	Проверка уровня масла в картере
	Дизельные двигатели CMD

	High Performance Gear Lube
	92-858064Q01
	Используется для смазки в картере поворотно-откидных колонок
	Проверка уровня масла в поворотно-откидной колонке
	Поворотно-откидные колонки 

	Marine Engine Coolant
	92-813054A2
	Охлаждающая жидкость для двигателей.  Используется в замкнутой охлаждающей системе двигателя
	Проверка уровня охлаждающей жидкости 
	Двигатели с двухконтурной системой охлаждения

	Extended Life  Antifreeze/Coolant
	92-877770K1
	Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы  для замкнутого контура охлаждения двигателей MerCruiser
	
	Двигатели с двухконтурной системой охлаждения

	Power Trim and Steering Fluid
	92-858074Q01
	Масло для усилителей дифферента поворотно-откидной колонки и системы рулевого управления. 
	
	

	Fuel System Treatment and Stabilizer Concentrate
	92-858072Q01
	Стабилизатор топлива (концентрат). Добавляется для консервации компонентов топливной системы при постановке двигателя на длительное хранение.
	
	Бензиновые двигатели MerCruiser 

	Premium Plus 2-Cycle TCW3 Outboard Oil
	92-858026E01
	Моторное масло Premium TCW3 для высоконагруженных двухтактных двигателей. Используется для консервации топливной смеси.
	
	Бензиновые двигатели MerCruiser EFI/MPI

	Dextron III Automatic Transmission Fluid
	Приобретать по-месту
	Масло для автоматических трансмиссий и системы гидроусилителя рулевого управления.
	
	Трансмиссия двигателей Inboard

	Loctite 271
	92-809820
	Клеящий состав
	
	

	Loctite 35
	92-809833
	Клеящий состав
	
	

	Fuel System Cleaner
	92-802873Q1
	Очиститель топливной системы
	
	

	Valve Lubricant
	92-802874Q1
	Смазка для клапанов
	
	

	Black paint
	92-802878Q1
	Черная краска
	
	

	Light Gray Primer
	92-802878Q52
	Светлосерая грунтовка
	
	

	Engine cleaner
	92-858080Q01
	Моющий раствор для двигателей
	
	

	Запасные части, необходимые при проведении регламентного обслуживания

	Anodes
	
	Аноды
	
	

	Belts
	
	Ремни
	
	

	Fuses
	
	Предохранители
	
	

	Drain plug gaskets
	
	Прокладки сливной пробки
	
	

	Gearbox gasket repair kit
	
	Ремонтный комплект прокладок редуктора
	
	

	Oil filter, Fuel filter
	
	Масляный фильтр, топливный фильтр
	
	

	Propeller nuts and washers
	
	Гайки и шайбы гребного винта
	
	

	Spark plugs
	
	Свечи зажигания
	
	


